询 价 文 件

（询价采购）

项目编号：GDHYHT2013-11

项目名称：工程测量实训室仪器采购

广东环境保护工程职业学院

二〇一三年十一月七日

工程测量实训室仪器采购项目

采购报价须知

一、采购项目名称：工程测量实训室仪器采购项目

二、询价文件获取事项

（一）、询价时间：2013年11月9日8：30-2013年11月13日16:30

（二）、询价文件获取方式：询价文件为电子版作为附件，附在采购公告下方，竞标方自行下载。

三、采购项目技术参数要求：

1、技术参数详见《技术规格及功能要求》；

2、其中带★标记项为必须达到要求项；

3、其它各项技术参数指标都基本符合。

五、报价方式：下载询价文件后将“采购询价表”、“技术规格偏离表”及“供应商承诺书”传真至0757-81773156，或报送至广东环境保护工程职业学院。

四、报价时间：在公告截止时间后一天，即：2013年11月14日09:00-16:00；具体报价时间以接收传真的具体时间或报送接受具体时间为准。

六、报价

1、人民币报价，单位为元。

2、报价应为送货、安装调试和培训等全部费用。

七、履约保证金：合同金额的10%。

八、评标程序及成交办法

1、评标原则：严格遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。截止报价时间，由学院指定的人员按询价采购操作程序整理供应商报价顺序，再由询价小组评议定标。

2、评标方法：由使用单位负责主持评标会议，学院财务、资产管理、纪检监察等部门派员参与监督。

3、成交办法：根据竞标供应商提供的产品技术、质量、价格和售后服务承诺以及厂商的商务资质等因素，依据《政府采购法》,以综合最优者中标为原则确定预成交供应商，不承诺最低价者中标。如果同时出现两个或以上相同评分的竞标商，则以报价较低者为预确定供应商。预中标供应商需在学院主页网预中标公告三天，如无异议，供应商即交纳履约保证金，签订《采购合同》。

4、供应商报价超预算或技术参数不满足采购文件要求的，按作废报价处理。

项目内容及要求

一、采购项目技术规格及功能要求

## 1、技术要求

| 项目名称 |  | 工程测量实训室仪器采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备型号 | 技术参数指标 | 数量 | 备注 |
| 1 | RTK （基准站） | 1.RTK测量基准站,具备建立连续运行参考站系统的能力,可无缝接入各地CORS系统. 2.主机为镁铝合金坚固外壳，抗2m自然跌落，防水防尘IP67级。具备2英寸液晶显示面板，可显示及设置主机工作状态、工作模式、参数. ABS+PC工业外壳及高品质材料的环保橡胶防水圈, 三重防水防尘. 3.★主机采用完全一体化设计，主板、GPRS/CDMA网络模块、电台、蓝牙、双电池组等均内置于主机。 4.采用用AUTOROVER 自动选频技术,天线置中,向上设置。中置UHF接收天线使电台天线电磁中心和接收机双频天线电磁中心融合,有效抗干扰。 5.接收机精度指标 RTK水平精度：±1cm + 1ppm RTK垂直精度：±2cm + 1ppm 静态、快速静态平面精度：±2.5mm + 1ppm 静态、快速静态高程精度：±5mm + 1ppm 码差分定位精度：0.45m (CEP) 单机定位精度：1.5m (CEP) 6.接收机部分 信号跟踪 220信号通道 BeiDou-2（COMPASS）B1，B2 GPS L1-C/A，L1/L2-P（Y），L2-C，L1和L2载波相位 SBAS，L1-C/A，L5，支持WAAS、EGNOS、MSAS 预留GLONASS通道 预留Galileo定位系统通道，支持 GIOVE-A：L1 BOC,E5A,E5B,E5ALTBOC GIOVE-B：L1 CBOC,E5A,E5B,E5ALTBOC 技术特点 支持实时静、动态双频RTK解算，同时支持单BD-2解算模式 独有的kRTK技术，保障了定位精度的可靠性，大大提高了数据解算质量 高可靠的载波跟踪技术，大大提高了载波精度，为用户提供高质量的原始观测数据 智能动态灵敏度技术，适应各种环境的变换，适应更加恶劣，更远距离的定位环境 全面的兼容高精简报文，易于数据传输及配套软件的应用开发 初始化时间：小于10秒； 初始化可靠性：＞99.9% 定位输出频率：1Hz 差分格式支持：CMR，CMR+，RTCM2.1， RTCM2.2，RTCM2.3，RTCM3.0，RTCM3.1 输出格式支持：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 网络模式支持：VRS,FKP,MAC，支持NTRIP协议 7.★定制专业数传(内置/外挂)电台及长距离作用天线。 内置发射电台：内置2W高性能发射电台，实现全无线作业 UHF数据链：高端电台模块，采用SMT组装，集成度高，稳定提升电台作用距离 网络数据链：GPRS（3G/CDMA可选配）网络通讯模块，国际通用，自动网络登录，兼容各种CORS系统的接入 外接的高速无线数传电台采用无线射频、数字处理、基带处理三大技术，射频发射功率高达25W。 综合指标： 频率范围：450-470MHz 通道间隔：0.5MHz 通道传输速率：19200bps 存储通道数：8个 频率稳定度：±2.0ppm 调制方式：GMSK 天线阻抗：50Ω 8.★主机物理指标 数据存储 标配64M内存 即插即用的高速USB，无需安装驱动，连上电脑即可传输数据 输入与输出接口 1个外置GPS天线接口 1个七针数据传输口 1个五针差分数据口 1个2针电源口 电气物理特性 电池：内置双电池组8800mAH，可正常工作16小时以上 电压：7.2V 主机功耗：2W 主机尺寸：158mm×158mm×78mm 重量：1.35kg (含电池) 功能键和指示灯 显示屏：128×64分辨率，2寸液晶显示 四键操作：可视化操作，方便快捷 指示灯：四指示灯，观察仪器运行情况 9.★软件功能:静态数据解算软件包括高精度动态数据后处理和静态长基线解算功能，具备基线处理、网平差功能、星历预报、RINEX格式数据的自由输入和输出、坐标系统管理、精密星历处理、线路设置和数字地面模型处理功能。 10.★配备工程之星软件最新版本。 11.配置清单：基准站一台，25W高速无线数传电台一个，基准站充电器一个，数据传输线一个，基座一个，电台电源及充电器一套，软件各一套,脚架一副及其它标配附件。 | 1 |  |
| 2 | RTK（移动站） | 1.RTK测量基准站,具备建立连续运行参考站系统的能力,可无缝接入各地CORS系统. 2.主机为镁铝合金坚固外壳，抗2m自然跌落，防水防尘IP67级。具备2英寸液晶显示面板，可显示及设置主机工作状态、工作模式、参数. ABS+PC工业外壳及高品质材料的环保橡胶防水圈, 三重防水防尘. 3.★主机采用完全一体化设计，主板、GPRS/CDMA网络模块、电台、蓝牙、双电池组等均内置于主机。 4.采用用AUTOROVER 自动选频技术,天线置中,向上设置。中置UHF接收天线使电台天线电磁中心和接收机双频天线电磁中心融合,有效抗干扰。 5.接收机精度指标 RTK水平精度：±1cm + 1ppm RTK垂直精度：±2cm + 1ppm 静态、快速静态平面精度：±2.5mm + 1ppm 静态、快速静态高程精度：±5mm + 1ppm 码差分定位精度：0.45m (CEP) 单机定位精度：1.5m (CEP) 6.接收机部分 信号跟踪 220信号通道 BeiDou-2（COMPASS）B1，B2 GPS L1-C/A，L1/L2-P（Y），L2-C，L1和L2载波相位 SBAS，L1-C/A，L5，支持WAAS、EGNOS、MSAS 预留GLONASS通道 预留Galileo定位系统通道，支持 GIOVE-A：L1 BOC,E5A,E5B,E5ALTBOC GIOVE-B：L1 CBOC,E5A,E5B,E5ALTBOC 技术特点 支持实时静、动态双频RTK解算，同时支持单BD-2解算模式 独有的kRTK技术，保障了定位精度的可靠性，大大提高了数据解算质量 高可靠的载波跟踪技术，大大提高了载波精度，为用户提供高质量的原始观测数据 智能动态灵敏度技术，适应各种环境的变换，适应更加恶劣，更远距离的定位环境 全面的兼容高精简报文，易于数据传输及配套软件的应用开发 初始化时间：小于10秒； 初始化可靠性：＞99.9% 定位输出频率：1Hz 差分格式支持：CMR，CMR+，RTCM2.1， RTCM2.2，RTCM2.3，RTCM3.0，RTCM3.1 输出格式支持：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 网络模式支持：VRS,FKP,MAC，支持NTRIP协议 7.★定制专业数传(内置/外挂)电台及长距离作用天线。 内置发射电台：内置2W高性能发射电台，实现全无线作业 UHF数据链：高端电台模块，采用SMT组装，集成度高，稳定提升电台作用距离 网络数据链：GPRS（3G/CDMA可选配）网络通讯模块，国际通用，自动网络登录，兼容各种CORS系统的接入 外接的高速无线数传电台采用无线射频、数字处理、基带处理三大技术，射频发射功率高达25W。 综合指标： 频率范围：450-470MHz 通道间隔：0.5MHz 通道传输速率：19200bps 存储通道数：8个 频率稳定度：±2.0ppm 调制方式：GMSK 天线阻抗：50Ω 8.★主机物理指标 数据存储 标配64M内存 即插即用的高速USB，无需安装驱动，连上电脑即可传输数据 输入与输出接口 1个外置GPS天线接口 1个七针数据传输口 1个五针差分数据口 1个2针电源口 电气物理特性 电池：内置双电池组8800mAH，可正常工作16小时以上 电压：7.2V 主机功耗：2W 主机尺寸：158mm×158mm×78mm 重量：1.35kg (含电池) 功能键和指示灯 显示屏：128×64分辨率，2寸液晶显示 四键操作：可视化操作，方便快捷 指示灯：四指示灯，观察仪器运行情况 9.★软件功能:静态数据解算软件包括高精度动态数据后处理和静态长基线解算功能，具备基线处理、网平差功能、星历预报、RINEX格式数据的自由输入和输出、坐标系统管理、精密星历处理、线路设置和数字地面模型处理功能。 10.★配备工程之星,GISTAR专业测绘软件。 11.每套移动站配置清单：移动站接收机一台，主机充电器一个，控制手簿一套,数据传输线一条，基座一个及其它标配附件。 | 4 |  |
| 3 | 基座 |  | 30 |  |
| 4 | 棱镜 |  | 10 |  |

2.技术文件

供应商提供包括但不限于满足安装、使用和维护的一整套技术文件。

3.知识产权

投标人保证提供的软件不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4. 质量要求

(1)投标人应保证提供的货物质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

(2)投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

(3)投标人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5. 交货事项

(1)交货地点：佛山市南海区桂丹西路98号广东环境保护工程学院实训中心，由供应商免费送货及安装调试；

(2)交货时间：自双方签订合同之日起10个工作日内全部安装调试完毕。

二、采购项目商务要求

1、交货时间、地点

（1） 投标人须承诺在中标后签订合同前，用户有权要求投标人提供中标的产品，按照标书功能参数进行测试。不能提供或不能通过技术测试或测试结果与投标文件不符的视为虚假承诺，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理。使用单位有权选择其他达到教学要求的投标公司签约。

（2）供货要求：合同签订之日起   10   天内完成供货、安装与调试，并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训。

（3）交货地点：广东环境保护工程职业学院

2、售后服务要求

- 提供迅速的售后服务和技术支持。在保修期内负责免费更换或维修；保修期外，也会按照合同规定的价格及服务给予用户完善的服务。

- 在调试通过验收后，提供三年免费系统升级和三年免费技术支持服务。并以优惠的价格提供三年后的维护和技术支持。

- 定期上门拜访服务（每季度至少一次）。

- 故障响应及修复：接到保障电话通知后1小时内响应，实时在线远程解决，远程支持无法解决的问题，24小时内上门支持，在48小时内解决问题，紧急问题在4－6小时内解决，保证课程正常使用。

3、付款要求

1） 结算方式：按合同约定，中标人凭采购人验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税

发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。

2）付款方式：中标后中标单位须先向甲方支付合同总金额10%的履约保证金，全部货物安装、

调试、验收合格并填写验收报告后，中标人开具销售发票，采购人于二十个工作日内一次性付

清合同货款。货物验收后一年内无质量问题，甲方开始办理将履约保证金退还给供应商的支付

手续。

三、采购项目询价表格式及供应商承诺书（见下页）

采购编号：

# 采购询价表

单价   元

| 编号 | 商品名称 | 生产厂家 | 商品规格型号 | 保质期 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人签名：

供应商授权代表人签名:

供应商（乙方）章：

年     月     日

# 技术规格偏离表

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 询价设备规格 | 供应设备规格 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：本询价文件中采购项目技术规格及功能要求中带★标记的技术参数指标为必须达到要求项；对于其他技术参数，若供应商所报价设备与本询价文件要求的参数不同，应按上表格式逐条列出，否则将认为供应商所报价设备技术规格与本询价文件中采购项目技术规格及功能要求的技术规格完全相同。技术规格无偏离的请在表内注明“无偏离”。

供应商法定代表人签名：

供应商授权代表人签名:

供应商（乙方）章：

年     月        日

供应商承诺书

| 采购单位 | 广东环境保护工程职业学院 |  |  | 采购项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 | 工程测量实训室仪器采购 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、产品质量保证： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、质保范围和期限： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、售后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务联系人： |  |  | 固定电话： |  | 手 机： |  |  |
| 供应商法定代表人签名： 供应商授权代表人签名: 供应商（乙方）章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |